Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

По лабораторной работе №3

По дисциплине «Основы схемотехники»

Вариант 6.

Выполнил: Чураков Александр Алексеевич, группа P3331

Преподаватель: Лукашов И. В.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Получить навыки разработки цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Задание

1. Доработайте схему функционального блока, разработанного в лабораторной работе №2. Необходимо добавить возможность работы с блоком посредством дискретных портов ввода/вывода, подключенных к переключателям, светодиодам и кнопкам платы Saylinx Cyclone IV.

2. Разработайте тестовое окружение и проведите моделирование.

3. Проведите синтез и размещение схемы.

4. Определите количество и тип используемых ресурсов ПЛИС после размещения схемы.

5. Проверьте работоспособность схемы на отладочной плате Saylinx Cyclone IV.

6. Составьте отчет по результатам выполнения работы

Отчет о проделанной работе

Рисунок 1 Схема сопряжения разработанного блока и ус-в ввода/вывода

Описание работы

Входные значения A и B задаются с помощью пинов в левой части платы.

// GPIO_0_input_pullup[7:0]  - значение 'a' (8 бит) - пины P1-T5

// GPIO_0_input_pullup[15:8] - значение 'b' (8 бит) - пины T6-T13

Чтобы увидеть какие значения заданы прямо сейчас можно нажать кнопки KEY_1 и KEY_3 (a и b соответственно). Значение отобразиться на семисегментном индикаторе (далее - дисплей).

Для вычисления функции необходимо нажать кнопку KEY_2, итоговое значение отобразится на дисплее.

RESET – кнопка RESET.

LED_2 = Режим отображения 'a'.

LED_3 = Режим отображения 'b'.

Исходный код блока сопряжения

module fec_saylinx_board_top ( input CLK, input RST_N, input KEY2_N, input KEY3_N, input KEY4_N, output [3:0] LED, output [7:0] SEG_DATA, output [7:0] SEG_SEL, output [16:0] GPIO_0_out_zero_value, input [16:0] GPIO_0_input_pullup, output [16:0] GPIO_1_out_zero_value, input [16:0] GPIO_1_input_pullup ); wire clk; wire rst; assign clk = CLK; assign rst = ~RST_N; wire key2, key3, key4; assign key2 = ~KEY2_N; // Показать 'a' assign key3 = ~KEY3_N; // Запустить вычисление assign key4 = ~KEY4_N; // Показать 'b' reg [19:0] debounce_cnt2, debounce_cnt3, debounce_cnt4; reg key2_stable, key2_prev; reg key3_stable, key3_prev; reg key4_stable, key4_prev; wire key2_pulse, key3_pulse, key4_pulse; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin debounce_cnt2 <= 0; key2_stable <= 0; key2_prev <= 0; end else begin if (key2 != key2_stable) begin debounce_cnt2 <= debounce_cnt2 + 1; if (debounce_cnt2 == 20'd1000000) begin key2_stable <= key2; debounce_cnt2 <= 0; end end else begin debounce_cnt2 <= 0; end key2_prev <= key2_stable; end end assign key2_pulse = key2_stable & ~key2_prev; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin debounce_cnt3 <= 0; key3_stable <= 0; key3_prev <= 0; end else begin if (key3 != key3_stable) begin debounce_cnt3 <= debounce_cnt3 + 1; if (debounce_cnt3 == 20'd1000000) begin key3_stable <= key3; debounce_cnt3 <= 0; end end else begin debounce_cnt3 <= 0; end key3_prev <= key3_stable; end end assign key3_pulse = key3_stable & ~key3_prev; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin debounce_cnt4 <= 0; key4_stable <= 0; key4_prev <= 0; end else begin if (key4 != key4_stable) begin debounce_cnt4 <= debounce_cnt4 + 1; if (debounce_cnt4 == 20'd1000000) begin key4_stable <= key4; debounce_cnt4 <= 0; end end else begin debounce_cnt4 <= 0; end key4_prev <= key4_stable; end end assign key4_pulse = key4_stable & ~key4_prev; // GPIO_0_input_pullup[7:0] - значение 'a' (8 бит) - пины P1-T5 // GPIO_0_input_pullup[15:8] - значение 'b' (8 бит) - пины T6-T13 wire [7:0] a_input; wire [7:0] b_input; assign a_input = ~GPIO_0_input_pullup[7:0]; assign b_input = ~GPIO_0_input_pullup[15:8]; wire [7:0] a_value; wire [7:0] b_value; assign a_value = a_input; assign b_value = b_input; reg start_calc; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin start_calc <= 1'b0; end else begin start_calc <= 1'b0; if (key3_pulse) begin start_calc <= 1'b1; end end end wire func_busy; wire func_valid; wire [23:0] func_y; func func_inst ( .clk (clk), .rst (rst), .start (start_calc), .a (a_value), .b (b_value), .busy (func_busy), .valid (func_valid), .y (func_y) ); reg [31:0] display_value; reg [23:0] last_result; localparam [1:0] MODE_RESULT = 2'd0, MODE_SHOW_A = 2'd1, MODE_SHOW_B = 2'd2; reg [1:0] display_mode; reg [7:0] calc_done_counter; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin display_value <= 32'h00000000; last_result <= 24'h000000; display_mode <= MODE_RESULT; calc_done_counter <= 8'd0; end else begin if (func_valid) begin last_result <= func_y; display_mode <= MODE_RESULT; calc_done_counter <= calc_done_counter + 1; end if (key2_pulse) begin display_mode <= MODE_SHOW_A; end else if (key4_pulse) begin display_mode <= MODE_SHOW_B; end else if (key3_pulse) begin display_mode <= MODE_RESULT; end case (display_mode) MODE_SHOW_A: display_value <= {24'h000000, a_value}; MODE_SHOW_B: display_value <= {24'h000000, b_value}; MODE_RESULT: display_value <= {8'h00, last_result}; default: display_value <= {8'h00, last_result}; endcase end end wire blank_zeros; assign blank_zeros = (display_mode == MODE_SHOW_A) ¦¦ (display_mode == MODE_SHOW_B); seg_display_ctrl seg_ctrl ( .clk (clk), .rst (rst), .value (display_value), .blank_leading_zeros (blank_zeros), .seg_data (SEG_DATA), .seg_sel (SEG_SEL) ); assign LED[0] = (display_mode == MODE_SHOW_A); // Режим отображения 'a' assign LED[1] = (display_mode == MODE_SHOW_B); // Режим отображения 'b' assign LED[2] = func_busy; assign LED[3] = func_valid; assign GPIO_0_out_zero_value = {17{1'b0}}; assign GPIO_1_out_zero_value = {17{1'b0}}; endmodule

module seg_display_ctrl ( input wire clk, input wire rst, input wire [31:0] value, input wire blank_leading_zeros, output reg [7:0] seg_data, output reg [7:0] seg_sel ); reg [15:0] scan_cnt; reg [2:0] digit_idx; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin scan_cnt <= 16'd0; digit_idx <= 3'd0; end else begin if (scan_cnt == 16'd49999) begin scan_cnt <= 16'd0; digit_idx <= digit_idx + 3'd1; end else begin scan_cnt <= scan_cnt + 16'd1; end end end wire [3:0] curr_nibble; assign curr_nibble = (digit_idx == 3'd0) ? value[3:0] : (digit_idx == 3'd1) ? value[7:4] : (digit_idx == 3'd2) ? value[11:8] : (digit_idx == 3'd3) ? value[15:12] : (digit_idx == 3'd4) ? value[19:16] : (digit_idx == 3'd5) ? value[23:20] : (digit_idx == 3'd6) ? value[27:24] : value[31:28]; wire [7:0] hex_seg; hex_to_7seg u_hex_to_7seg ( .hex(curr_nibble), .seg(hex_seg) ); wire [2:0] msb_pos; assign msb_pos = (value[31:28] != 0) ? 3'd7 : (value[27:24] != 0) ? 3'd6 : (value[23:20] != 0) ? 3'd5 : (value[19:16] != 0) ? 3'd4 : (value[15:12] != 0) ? 3'd3 : (value[11:8] != 0) ? 3'd2 : (value[7:4] != 0) ? 3'd1 : 3'd0; always @(*) begin if (blank_leading_zeros && (digit_idx > msb_pos) && (curr_nibble == 4'd0)) begin seg_data = 8'b11111111; end else begin seg_data = hex_seg; end seg_sel = 8'b1111_1111; case (digit_idx) 3'd0: seg_sel[0] = 1'b0; 3'd1: seg_sel[1] = 1'b0; 3'd2: seg_sel[2] = 1'b0; 3'd3: seg_sel[3] = 1'b0; 3'd4: seg_sel[4] = 1'b0; 3'd5: seg_sel[5] = 1'b0; 3'd6: seg_sel[6] = 1'b0; 3'd7: seg_sel[7] = 1'b0; default: seg_sel = 8'b1111_1111; endcase end endmodule

module hex_to_7seg ( input wire [3:0] hex, output reg [7:0] seg ); // Порядок битов: SEG_DATA = {a, b, c, d, e, f, g, dp} // Активный низкий уровень (0 = светится, 1 = не светится) // Раскладка сегментов: // aaa // f b // ggg // e c // ddd dp always @(*) begin case (hex) // abcdefg dp 4'h0: seg = 8'b0000001_1; // 0 4'h1: seg = 8'b1001111_1; // 1 4'h2: seg = 8'b0010010_1; // 2 4'h3: seg = 8'b0000110_1; // 3 4'h4: seg = 8'b1001100_1; // 4 4'h5: seg = 8'b0100100_1; // 5 4'h6: seg = 8'b0100000_1; // 6 4'h7: seg = 8'b0001111_1; // 7 4'h8: seg = 8'b0000000_1; // 8 4'h9: seg = 8'b0000100_1; // 9 4'hA: seg = 8'b0001000_1; // A 4'hB: seg = 8'b1100000_1; // b 4'hC: seg = 8'b0110001_1; // C 4'hD: seg = 8'b1000010_1; // d 4'hE: seg = 8'b0110000_1; // E 4'hF: seg = 8'b0111000_1; // F default: seg = 8'b1111111_1; // Пусто endcase end endmodule

Результат симулирования

`timescale 1ns/1ps module fec_saylinx_board_top_tb; reg CLK; reg RST_N; reg KEY2_N; reg KEY3_N; reg KEY4_N; // GPIO reg [16:0] GPIO_0_input_pullup; wire [16:0] GPIO_0_out_zero_value; reg [16:0] GPIO_1_input_pullup; wire [16:0] GPIO_1_out_zero_value; wire [3:0] LED; wire [7:0] SEG_DATA; wire [7:0] SEG_SEL; fec_saylinx_board_top dut ( .CLK (CLK), .RST_N (RST_N), .KEY2_N (KEY2_N), .KEY3_N (KEY3_N), .KEY4_N (KEY4_N), .LED (LED), .SEG_DATA (SEG_DATA), .SEG_SEL (SEG_SEL), .GPIO_0_out_zero_value (GPIO_0_out_zero_value), .GPIO_0_input_pullup (GPIO_0_input_pullup), .GPIO_1_out_zero_value (GPIO_1_out_zero_value), .GPIO_1_input_pullup (GPIO_1_input_pullup) ); initial begin CLK = 1'b0; forever #5 CLK = ~CLK; end task press_key2; begin KEY2_N = 1'b0; repeat (1100000) @(posedge CLK); KEY2_N = 1'b1; repeat (20) @(posedge CLK); end endtask task press_key3; begin KEY3_N = 1'b0; repeat (1100000) @(posedge CLK); KEY3_N = 1'b1; repeat (20) @(posedge CLK); end endtask task press_key4; begin KEY4_N = 1'b0; repeat (1100000) @(posedge CLK); KEY4_N = 1'b1; repeat (20) @(posedge CLK); end endtask task run_case(input [7:0] a, input [7:0] b); begin GPIO_0_input_pullup[7:0] = ~a; GPIO_0_input_pullup[15:8] = ~b; GPIO_0_input_pullup[16] = 1'b1; press_key2; press_key4; press_key3; wait (LED[3] == 1'b1); repeat (1000) @(posedge CLK); end endtask initial begin RST_N = 1'b0; KEY2_N = 1'b1; KEY3_N = 1'b1; KEY4_N = 1'b1; GPIO_0_input_pullup = 17'h1FFFF; GPIO_1_input_pullup = 17'h1FFFF; repeat (10) @(posedge CLK); RST_N = 1'b1; repeat (1000) @(posedge CLK); // a = 8'd5, b = 8'd3 run_case(8'd5, 8'd3); repeat (500000) @(posedge CLK); // a = 8'd10, b = 8'd7 run_case(8'd10, 8'd7); repeat (500000) @(posedge CLK); $stop; end initial begin $display("Time(ns)\tLED\tSEG_DATA\tSEG_SEL\tGPIO0[15:0]"); $monitor("%0t\t%b\t%h\t%h\t%h", $time, LED, SEG_DATA, SEG_SEL, GPIO_0_input_pullup[15:0]); end endmodule

Рисунок 2 Временные диаграммы тестирования модуля сопряжения

Table 1 Использование ресурсов ПЛИС

Выводы

В результате работы был разработан модуль сопряжения блока вычисления функции с ус-вами ввода/вывода и размещения его на плате ПЛИС Saylinx Cyclone IV. Был получен опыт работы с выводом чисел на семисегментный дисплей.